Задание по работе

Формулировка задания

Дана графическая схема алгоритма. Необходимо построить функциональную схему МПА (для четных вариантов – модели Мили, для нечетных – модели Мура), работающего в соответствии с этим алгоритмом. Проверку корректности работы спроектированной функциональной схемы автомата необходимо провести в пакете Quartus

Данные варианта

Рисунок 1 – Схема алгоритма

Вариант 14 – модель Мили

Триггер T

Таблица обратная

Абстрактный синтез микропрограммного автомата

Множество логических условий содержит три элемента Х = {x1, x2, х3}, а множество микроопераций – шесть элементов Y = {y1, у2, у3, y4, y5, y6}.

Следовательно, МПА, поведение которого задается этой граф-схемой, должен иметь три входных и шесть выходных каналов

Выполним разметку заданной ГСА для модели Мили по правилам:

символом a0 отмечается вход вершины, следующей за начальной, и вход конечной вершины;

вход каждой вершины, следующей за операторной, отмечается символом ai;

если вход вершины соединен с выходами нескольких операторных вершин, то он отмечается лишь один раз.

Рисунок 2 – Схема размеченного ГСА

Построим граф переходов ГСА

Рисунок 3 - Граф переходов ГСА

Структурный синтез микропрограммного автомата

Построим обратную структурную таблицу для МПА

| Исходное состояние | Код исходного состояния Q2Q1 | Состояние перехода | Код состояния перехода Q2Q1 | Входной сигнал | Выходной сигнал | Триггер типа T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a3 | 11 | a0 | 00 | x3 | y6 | T1T2 |
| a0 | 00 | a1 | 01 | 1 | y1 | T1 |
| a1 | 01 | a2 | 10 | x1x2 | y3 | T1T2 |
|  |  |  |  | x1!x2 | y4 | T1T2 |
|  |  |  |  | !x1 | y2 | T1T2 |
| a3 | 11 |  |  | !x3x1x2 | y3 | T1 |
|  |  |  |  | !x3x1!x2 | y4 | T1 |
|  |  |  |  | !x3!x1 | y2 | T1 |
| a2 | 10 | a3 | 11 | 1 | y5 | T1 |

Выпишем из полученной структурной таблицы логические выражения для функций возбуждения триггеров и выражения для выходных сигналов МПА:

T1 = a0+a1+a2+a3

T2 = a3x3 + a1

y1 = a0

y2 = a1!x1 + a3(!x3!x1)

y3 = a1(x1x2) + a3(!x3)

y4 = a1(x1!x2) + a3(!x3x1!x2)

y5 = a2

y6 = a3

Моделирование работы структурного автомата

Cоставлена автоматная лента для проведения моделирования

| Входной символ |  | 000 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 000 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние | а0 | a1 | a2 | a3 | a2 | a3 | a2 | a3 | a0 |
| Выходной символ |  | y1 | y2 | y5 | y4 | y5 | y3 | y5 | y6 |

Рисунок 4 - Схема структурного автомата, построенная в QUARTUS

Рисунок 5 - Скриншот временных диаграмм

Автомат корректно сменяет стадии согласно таблице с автоматной лентой, однако имеет проблему с выходными символами начиная с 4 такта.

Вывод

В результате выполнения работы произведен структурный синтез микропрограммного автомата модели Мура. Автомат имеет 3 структурных входа и 6 структурных выходов. Для реализации автомата потребовалось 2 триггера типа T, 7 элементов И, 5 элементов ИЛИ, 7 элементов НЕ и дешифратор dec38. Автомат имеет 4 состояния. Моделирование работы микропрограммного автомата произведено в пакете QUARTUS. Изучены основы проектирования микропрограммных автоматов, приобретены навыки построения структурных схем МПА