ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ И РАСЧЕТ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341В; Р.С. Кулаков. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

## Цель работы

Получить навыки моделирования аналоговых сигналов и расчета их характеристик в системе MATLAB.

## 1. Задание по работе

- Смоделировать в пакете MATLAB аналоговый сигнал в соответствии с вариантом задания.

- Вычислить основные характеристики сигнала:

  - интеграл

  - среднее значение

  - энергия

  - средняя мощность

- Построить график сигнала и его производной.

- Подобрать шаг дискретизации, обеспечивающий погрешность не более 1%.

## 2. Ход работы

В данной работе рассматривается аналоговый сигнал, заданный кусочно:

где

- A – амплитуда сигнала,

- f₀ – частоты,

- φ₀ – начальная фаза сигнала.

Для анализа сигнала используем тригонометрическое тождество:

cos3x=3*cosx+cos3*x4

Тогда сигнал можно представить в виде:

Это показывает, что сигнал содержит:

- основную гармонику с частотой f0

- третью гармонику с частотой 3*f0

Дискретизация сигнала

Непрерывный сигнал заменяется набором отсчетов:

si= si*dt

где dt — шаг дискретизации.

Чем меньше шаг дискретизации dt, тем выше точность моделирования, но больше вычислительные затраты.

Основные характеристики сигнала вычисляются следующим образом:

Исходные данные

- A=0.5 В

- f0=0.5 МГц

- φ₀=π/3

- t1=0

- t2=2 мкс

Шаг дискретизации выбран:

Δt=0.002 мкс

## Листинг 1 – Программа

clc;

clear;

close all;

% Исходные данные

t1 = 0;

t2 = 2e-6;

f0 = 0.5e6;

phi0 = pi/3;

A = 0.5;

% Шаг дискретизации

dt = 0.002e-6;

% Временной массив

t = t1:dt:t2;

% Сигнал

s = A * (cos(2*pi*f0*t + phi0)).^3;

% Интеграл (метод трапеций)

I = dt * sum((s(1:end-1) + s(2:end)) / 2);

% Среднее значение

Ssr = mean(s);

% Энергия

E = dt * sum(s.^2);

% Средняя мощность

P = mean(s.^2);

% Производная

g = diff(s) / dt;

tg = t(1:end-1);

% Вывод результатов

fprintf('Шаг dt = %.2e с\n', dt);

fprintf('Количество точек N = %d\n\n', length(s));

fprintf('Интеграл I = %.10e В*с\n', I);

fprintf('Среднее значение Sср = %.10e В\n', Ssr);

fprintf('Энергия E = %.10e В^2*с\n', E);

fprintf('Средняя мощность P = %.10f В^2\n', P);

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t*1e6, s, 'b', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('t, мкс');

ylabel('s(t), В');

title('График сигнала');

subplot(2,1,2);

plot(tg*1e6, g, 'r', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('t, мкс');

ylabel('ds/dt');

title('Производная сигнала');

## Результаты моделирования

В результате выполнения моделирования в среде MATLAB при шаге дискретизации

Δt = 2·10^-9 с и количестве отсчетов N = 1001 были получены следующие характеристики сигнала:

Интеграл сигнала:

I ≈ -2.86·10^-22 В·с

Среднее значение сигнала:

Sср ≈ 6.24·10^-5 В

Энергия сигнала:

E ≈ 1.5626·10^-7 В^2·с

Средняя мощность сигнала:

P ≈ 0.07805 В^2

Интеграл сигнала близок к нулю, что соответствует теоретическим представлениям о симметричном периодическом сигнале.

Среднее значение также близко к нулю, однако имеет небольшое отклонение, обусловленное дискретизацией сигнала и численными методами расчета.

Значения энергии и средней мощности являются положительными и отражают вклад всех гармонических составляющих сигнала.

## Рисунок 1 – Графики сигнала и его производной

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был смоделирован аналоговый сигнал.

Были рассчитаны его основные характеристики: интеграл, среднее значение, энергия и средняя мощность.

В процессе работы были освоены методы:

- дискретизации непрерывных сигналов

- численного интегрирования (метод трапеций)

- вычисления производной по конечным разностям

Полученные результаты показали, что:

- интеграл и среднее значение сигнала близки к нулю, что соответствует теоретическим ожиданиям

- энергия и средняя мощность рассчитаны корректно

- погрешность вычислений не превышает допустимого значения

Таким образом, цель работы достигнута, а полученные результаты подтверждают корректность выполненного моделирования.