ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341В; Р.С. Кулаков. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 1

Цель работы

Получить навыки моделирования и визуализации основных тестовых сигналов в системе MATLAB.

1. Задание по работе

1. Смоделировать в пакете MATLAB следующие сигналы в соответствии с вариантом задания:

- Синусоида;

- Косинусоида;

- Последовательность прямоугольных импульсов;

- Последовательность пилообразных импульсов.

2. Построить график каждого сигнала, полученного в п.1. Каждый график выполняется в новом графическом окне. На график необходимо добавить сетку и подписать оси.

Данные для варианта 1 отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные для варианта 2

| Синусоида/косинусоида |  |  | Прямоугольные импульсы |  | Пилообразные импульсы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | f | φ0 | A | D | A | s |
| 2 | 5 | P/2 | 1 | 50% | 3.3 | 0.11 |

2. Ход работы

В рамках данной работы рассматриваются детерминированные периодические и импульсные виды сигналов. В MATLAB для моделирования периодических синусоидального и косинусоидального сигналов используются функции sin() и cos() соответственно. Аналитические записи данных сигналов имеют вид:

St=A sin(2πft+ φ0)

St=A cos(2πft+ φ0),

где A – амплитуда сигнала, f – частота сигнала, φ0 – начальная фаза сигнала.

Для моделирования последовательности прямоугольных импульсов в MATLAB использовалась функция square() с периодом 2π. Функция принимает на вход два аргумента: массив времени и коэффициент заполнения импульса (D, принимает значения от 1 до 100). Запись данного сигнала будет иметь вид:

St=A square(2πt, D).

Для моделирования последовательности пилообразных импульсов в MATLAB использовалась функция sawtooth() также с периодом 2π. Функция принимает на вход два аргумента: массив времени и коэффициент симметричности импульса (s, принимает значения от 0 до 1). Запись данного сигнала будет иметь вид:

St=A sawtooth(2πt, s).

Массив времени, использующийся для моделирования всех выше рассмотренных сигналов, представляет собой промежуток времени в 5 секунд (время моделирования) с интервалом между соседними значениями 0.001 секунды.

Код программы для моделирования рассмотренных сигналов приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Программа для моделирования синусоидального и косинусоидального сигналов, последовательностей прямоугольных и пилообразных импульсов

% LR1_VAR1_MOD

clc;

clear;

close all;

% Временной интервал

time = 0:0.001:5;

%% Параметры сигналов

% Гармонические

A = 2;

freq = 5;

phi = pi/2;

% Прямоугольные импульсы

A_rect = 1;

duty = 50;

% Пилообразные импульсы

A_saw = 3.3;

sym = 0.1;

%% Формирование сигналов

sin_signal = A * sin(2*pi*freq*time + phi);

cos_signal = A * cos(2*pi*freq*time + phi);

rect_signal = A_rect * square(2*pi*time, duty);

saw_signal = A_saw * sawtooth(2*pi*time, sym);

%% Построение графиков (в одном окне)

figure();

subplot(2,2,1);

plot(time, sin_signal);

grid on;

title('Синусоида');

xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

subplot(2,2,2);

plot(time, cos_signal);

grid on;

title('Косинусоида');

xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

subplot(2,2,3);

plot(time, rect_signal);

grid on;

title('Прямоугольные импульсы');

xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

subplot(2,2,4);

plot(time, saw_signal);

grid on;

title('Пилообразные импульсы');

xlabel('t, c'); ylabel('x(t)');

Графики, полученные в результате выполнения программы, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графики моделирования тестовых сигналов

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены и исследованы различные виды тестовых сигналов, включая гармонические и импульсные. Проведено их моделирование и визуализация в среде MATLAB, что позволило закрепить навыки работы с математическими моделями сигналов и их графическим представлением.