Цель работы

Приобретение практических навыков сокращения числа состояний автоматов-преобразователей путем построения эквивалентного продолжения.

Задание по работе

Требуется выполнить редукцию автоматов, построенных при выполнении работы 4. Проверку корректности работы полученных автоматов для исходного ОС необходимо провести в пакете JFLAP.

Таблица 1 – Оператор соответствия в автоматном виде

| Входные слова |  |  |  |  | Выходные слова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1 | 0 |  | 0 | a | B | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 | a | B | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 1 | 1 |  | 0 | a | B | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 1 | 1 |  | 1 | a | B | 0 |  | 1 |  | 1 |

Таблица 2: Совмещенная таблица переходов-выходов синтезированного автомата

|  | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a1/0 | a3/1 | a6/1 | a0/1 |  | a8/1 | a8/1 |  |  |
| 1 | a2/B | a4/0 | a5/0 |  | a0/1 | a7/1 | a8/0 |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  | a0/1 | a0/0 |

Таблица 3: Отмеченная таблица переходов синтезированного автомата

|  | 0 | 1 | 0 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a0' | a0'' | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| 0 | a1 | a1 | a5 | a3 | a8 | a8 | a0'' |  |  |  |  |
| 1 | a2 | a2 | a6 | a4 | a7 | a9 |  | a0'' |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  | a0' | a0' | a0'' |

Редукция автомата Мили

На основании совмещенной таблицы переходов-выходов синтезированного автомата Мили построим и заполним треугольную таблицу. При записи условий для указания состояний будем использовать их индексы.

Обозначения в таблице:

✓– безусловно совместимые

× – несовместимые

Таблица 4: Треугольная таблица

| a1 | × |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a2 | × | 3,6/4,5✓ |  |  |  |  |  |  |
| a3 | × | 0,3 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| a4 | × | × | × | ✓ |  |  |  |  |
| a5 | × | × | × | 0,8✓ | 0,7✓ |  |  |  |
| a6 | × | 3,8/4,8✓ | 6,8/5,8✓ | 0,8✓ | × | × |  |  |
| a7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| a8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
|  | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |

Таким образом получаем список состояний, которые можно совместить

3, 4, 8

6, 1

0, 7

Таблица 5: Совмещенная таблица переходов-выходов синтезированного ЭП автомата

|  | a0 | a1 | a2 | a3 | a4* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a3/1 | a2/1 | a4/1 | a2/1 | a3/0 |
| 1 | a1/0 | a4/1 | q4/1 | a2/0 | a0/B |
| a |  |  | q4/0 |  | a4/1 |

Рисунок 1 – Результат выполнения для ЭП автомата Мили

Редукция автомата Мура

На основании совмещенной таблицы переходов-выходов синтезированного автомата Мили построим и заполним треугольную таблицу. При записи условий для указания состояний будем использовать их индексы.

Обозначения в таблице:

✓– безусловно совместимые

× – несовместимые

Таблица 6: Треугольная таблица

| a0'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 1,5/2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a3 |  | 1,8/2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a4 | 1,8/2,9 |  | 5,8/6,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| a5 |  | 1,0'' |  |  | 8,0'' |  |  |  |  |  |
| a6 | 2,0'' |  | 6,0'' |  |  | 9,0'' |  |  |  |  |
| a7 | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| a8 |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |
| a9 |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 0',0'' |
|  | a0' | a0'' | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |

Таким образом получаем список состояний, которые можно совместить

8,0''

3,5,9

0',7

Таблица 7: Отмеченная таблица переходов синтезированного ЭП автомата

|  | 0 | 1 | 0 | B | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a0'* | a0'' | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| 0 | a1 | a1 | a3 | a3 | a0'' | a0'' |  |
| 1 | a2 | a2 | a5 | a4 | a0' | a3 | a0'' |
| a | a0' | a0' |  |  | a0'' |  |  |

Рисунок 2 - Результат выполнения для ЭП автомата Мура

Вывод

В результате выполнения работы произведена редукция автоматов-преобразователей для заданного оператора соответствия. Число состояний автомата Мили сократилось с 9 до 5. Число состояний автомата Мура сократилось с 10 до 6. Проверка соответствия полученных автоматов заданному оператору произведена в программе JFLAP