Цель работы

Разработать проект формирователя импульсной последовательности c заданными свойствами в среде программирования Quartus

Вариант задания и его подробное описание

Задание заключается в разработке схемы формирователя импульсной последовательности с заданными свойствами. Задержка выходного сигнала по отношению ко входному при этом не должна превышать времени переключения одиночного триггера. Кратковременные врезки (“иголки”) на временных диаграммах, полученных при моделировании схемы, не допускаются.

Вариант 11

Задержка (Кнач) – 2 такта;

Импульс (К1) – 3 такта;

Пауза (К0) – 4 такта.

Временная диаграмма импульсной последовательности с данными параметрами приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Временная диаграмма для Кнач=2, К1=3, К0=4

Полный период выходного сигнала:

T=K1+K0=3+4=7

Обобщенная структурная схема формирователя (рис. 5.1) и описание концепции разработки схемы для своего варианта.

Рисунок 2 – Обобщенная схема формирователя последовательности импульсов

Формирователь реализуется на основе регистра сдвига с обратной связью (ОС). Количество разрядов регистра: M=K1+K0=7

Используется регистр с выходами:

Q0 … Q6

Выходной сигнал снимается с QKнач = Q2. Это обеспечивает требуемую задержку в 2 такта.

Таблица истинности, необходимая для реализации формирователя импульсной последовательности

Таблица 1 - Таблица истинности для разработки схемы

| № | Dsi | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Логические выражения, включая рассуждения и промежуточные выкладки, выполняемые в процессе минимизации

Анализируем строки, где: Dsi = 1. Из таблицы видно, что единица формируется, когда: Q2=0 и Q3=0. Исходя из этого: Dsi = !Q2 * !Q3. Таким образом получаем минимальное выражение

Схема устройства в графическом формате в среде Quartus

Рисунок 3 - Схема устройства в Quartus

Рисунок, на котором представлена информация о назначенных выводах ПЛИС для проекта схемы

Рисунок 4 – Назначение выходов ПЛИС

Скриншот окна с результатами компиляции (с отображением задействованных для проекта ресурсов ПЛИС)

Рисунок 5 – Результат компиляции проекта

Рисунки временных диаграмм работы схемы в среде Quartus: функциональная (functional simulation) и временная (timing simulation)

Рисунок 6 – Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме

функциональной симуляции

Рисунок 7 – Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме временной симуляции

Оценка задержки распространения сигналов, вносимой схемой

Рисунок 8 – Фрагмент временной диаграммы схемы вычитающего счётчика в режиме временной симуляции для анализа задержки

Задержка на схеме около 8 наносекунд.

- Вывод

В результате лабораторной работы было проведено успешное проектирование формирователя импульсной последовательности. В итоге разработан формирователь импульсной последовательности с параметрами:

Kнач = 2

K1 = 3

K0 = 4

Задержка соответствует требованиям и не превышает времени переключения одного триггера.

- Список используемых источников

1. Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №5 по дисциплине “Схемотехника” (1-й семестр изучения дисциплины). ГУАП, 2025. – 6 с. (Интернет-ресурс) //URL: https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/ce4471fb56b940ee3d60888b407065b0/download (дата обращения: 20.04.2026)