ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В ПАКЕТЕ MATLAB

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341В; Р.С. Кулаков. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 11

Цель работы

Ознакомиться с методикой моделирования и обработки периодических дискретных сигналов с помощью пакета MATLAB.

1. Задание по работе

В данной лабораторной работе требуется выполнить моделирование и обработку дискретного сигнала в среде MATLAB. Необходимо перенести отсчёты сигнала из файла Excel в MATLAB, построить график сигнала и с помощью быстрого преобразования Фурье получить его амплитудный и фазовый спектры, после чего определить параметры гармонических составляющих сигнала. Далее необходимо сгенерировать сигнал, представляющий собой сумму двух гармонических составляющих, параметры которых приведены в таблице 1, и гауссовского шума, исследовать его спектр при различных значениях шума и оценить влияние шума на точность определения параметров сигнала.

Таблица 1 – Данные для варианта 11

| A1 | ω1 | φ1 | A2 | ω2 | φ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 60 |  | 500 | 400 |  |

2. Работа с дискретным сигналом

С использованием быстрого преобразования Фурье, реализованного в MATLAB функцией fft, были построены амплитудный и фазовый спектры исследуемого сигнала. Проведённый анализ показал наличие трёх основных гармонических составляющих, параметры которых представлены в таблице 2. Для более корректного отображения фазового спектра применялся порог отсечения: значения фаз, соответствующие малым амплитудам спектра, заменялись на NaN. Это позволило исключить лишние скачки фазы и сделать график более наглядным. Код программы приведён в листинге 1, а на рисунке 1 представлены графики исходного сигнала, его амплитудного и фазового спектров.

Таблица 2 – Амплитуды и частоты гармонических сигналов

| № | Амплитуда | Частота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.982 | 27.989 |
| 2 | 3.629 | 15.701 |
| 3 | 2.923 | 4.096 |

Листинг 1 – Программа для анализа неизвестного дискретного сигнала по его отсчетам

%% Данные из Excel t = variant11(:,1); s = variant11(:,2); Fs = 1024; N = length(s); %% Исходный сигнал figure; subplot(3,1,1); plot(t, s, 'b'); grid on; xlabel('t, c'); ylabel('s(t)'); title('Исходный сигнал'); %% БПФ S = fft(s); A = abs(S)/N; A1 = A(1:floor(N/2)+1); A1(2:end-1) = 2*A1(2:end-1); f = Fs*(0:floor(N/2))/N; subplot(3,1,2); plot(f, A1, 'r'); grid on; xlabel('f, Гц'); ylabel('A(f)'); title('Амплитудный спектр'); xlim([0 100]); %% Фазовый спектр phi = angle(S); phi1 = phi(1:floor(N/2)+1); phi1(A1 < 0.3) = NaN; subplot(3,1,3); plot(f, phi1, 'k'); grid on; xlabel('f, Гц'); ylabel('\phi(f)'); title('Фазовый спектр'); xlim([0 100]); ylim([-pi pi]); %% Поиск гармоник [pks, locs] = findpeaks(A1, f, 'SortStr','descend'); fprintf('Амплитуда Частота\n'); for i = 1:3 fprintf('%8.3f %8.3f\n', pks(i), locs(i)); end

Рисунок 1 – Результат выполнения программы для анализа дискретного сигнала на основе его записей сего отсчетами

3.Моделирование сигнала с гауссовским шумом

Во второй части лабораторной работы исследовалось влияние гауссовского шума на точность определения параметров гармонических сигналов при помощи быстрого преобразования Фурье. Исходный сигнал представлял собой сумму двух синусоидальных гармоник с параметрами варианта 11.

Исходный сигнал формируется по формуле:

st=A1sin2πf1t+φ1+A2sin2πf2t+φ2

Для генерации шума использовалась функция randn(), формирующая гауссовский шум с заданным среднеквадратическим отклонением. В результате итоговый сигнал имеет следующий вид:

st=A1sin2πf1t+φ1+A2sin2πf2t+φ2+noise(t)

Для анализа зависимости ошибки определения амплитуды от уровня шума использовался цикл, в котором значение СКО шума изменялось от 1 до 6 с шагом 0.5. Для поиска гармонических составляющих применялась встроенная функция MATLAB findpeaks(), автоматически определяющая пики амплитудного спектра.

Листинг 2 – Программа моделирования сигнала с шумом и оценки ошибок

%% Исходные данные A1 = 200; f1 = 60; phi1 = 0; A2 = 500; f2 = 40; phi2 = 0; Fs = 1024; N = 1500; t = (0:N-1)/Fs; sigmaNoise = 1:0.5:6; %% Формирование гармонических сигналов s1 = A1 * sin(2*pi*f1*t + phi1); s2 = A2 * sin(2*pi*f2*t + phi2); %% Добавление шума noise = randn(1, N); sMixed = s1 + s2 + noise; %% График сигнала figure(); plot(t, sMixed); xlabel('t, c'); ylabel('s(t)'); title('Сигнал – смесь гармоник и шума (\sigma = 1)'); grid on; %% Амплитудный спектр S = fft(sMixed); A = abs(S)/N; Ahalf = A(1:floor(N/2)+1); Ahalf(2:end-1) = 2*Ahalf(2:end-1); f = Fs*(0:floor(N/2))/N; figure(); plot(f, Ahalf); xlabel('f, Гц'); ylabel('A(f)'); title('Амплитудный спектр сигнала'); grid on; xlim([0 100]); %% Исследование влияния шума A1est = zeros(size(sigmaNoise)); A2est = zeros(size(sigmaNoise)); f1est = zeros(size(sigmaNoise)); f2est = zeros(size(sigmaNoise)); fprintf('СКО A1 f1 A2 f2\n'); for k = 1:length(sigmaNoise) sigma = sigmaNoise(k); noise = sigma * randn(1, N); sMixed = s1 + s2 + noise; S = fft(sMixed); A = abs(S)/N; Ahalf = A(1:floor(N/2)+1); Ahalf(2:end-1) = 2*Ahalf(2:end-1); [pks, locs] = findpeaks(Ahalf, f, 'SortStr','descend'); amps = pks(1:2); freq = locs(1:2); [freq, idx] = sort(freq); amps = amps(idx); A1est(k) = amps(2); A2est(k) = amps(1); f1est(k) = freq(2); f2est(k) = freq(1); fprintf('%3.1f %8.2f %6.1f %8.2f %6.1f\n', ... sigma, A1est(k), f1est(k), A2est(k), f2est(k)); end %% Ошибка определения амплитуды err1 = abs(A1est - A1)/A1; err2 = abs(A2est - A2)/A2; %% График зависимости ошибки figure(); plot(sigmaNoise, err1, 'o-', 'LineWidth',1.5); hold on; plot(sigmaNoise, err2, 's-', 'LineWidth',1.5); grid on; xlabel('СКО шума'); ylabel('Ошибка определения амплитуды'); title('Зависимость ошибки определения амплитуды от СКО шума'); legend('A_1 (60 Гц)','A_2 (40 Гц)'); %% Сильный шум sigma = 58; noise = sigma * randn(1, N); sMixed = s1 + s2 + noise; S = fft(sMixed); A = abs(S)/N; Ahalf = A(1:floor(N/2)+1); Ahalf(2:end-1) = 2*Ahalf(2:end-1); figure(); plot(f, Ahalf); grid on; xlabel('f, Гц'); ylabel('A(f)'); title(['Амплитудный спектр при \sigma = ', num2str(sigma)]); xlim([0 100]);

Рисунок 2 – График сигнала – смеси двух гармоник и гауссовского шума с СКО = 1

Рисунок 3 – Значения спектров при различных значениях СКО шума

Рисунок 4 – Зависимость ошибки определения амплитуды от значения СКО

Для случая, при котором гармонические составляющие становятся плохо различимыми на фоне шума, уровень шумовых составляющих должен быть сопоставим с уровнем полезного сигнала. Средняя амплитуда шума определяется выражением:

Anoise=σ∙2N

Тогда значение СКО шума можно оценить следующим образом:

σ=100∙1500≈3873

Рисунок 5 – Амплитудные спектры сигнала-смеси при СКО шума = 1 и СКО шума = 3873

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы обработки дискретных сигналов в среде MATLAB с использованием быстрого преобразования Фурье. Для исходного сигнала, импортированного из Excel-файла, были построены временной график, амплитудный и фазовый спектры. По результатам спектрального анализа были определены основные гармонические составляющие сигнала и их параметры.

Во второй части работы был смоделирован сигнал, представляющий собой сумму двух гармонических составляющих и гауссовского шума. Было исследовано влияние среднеквадратического отклонения шума на точность определения параметров сигнала. Установлено, что при увеличении уровня шума возрастает ошибка определения амплитуд гармоник, а спектральные пики становятся менее выраженными.

В результате экспериментального исследования было определено значение СКО шума, при котором гармонические составляющие сигнала практически перестают различаться на амплитудном спектре. Для варианта 11 данное значение составило: σ=3873

Полученные результаты подтвердили эффективность применения быстрого преобразования Фурье для анализа дискретных сигналов и исследования их спектральных характеристик в условиях воздействия шума.